PWD Vision Works

รายงานการแปลงโมเดล

ONNX → HEF

สำหรับ Hailo8 Neural Processing Unit

DualBranchLPRNet Thai License Plate Recognition

Input: 3×75×300 px  |  CTC-48 ตัวอักษร  |  77 จังหวัด

| ข้อมูล | รายละเอียด |
| --- | --- |
| โมเดล | DualBranchLPRNet_ThaiLP_3x75x300_CTC48-Prov77_v20260503 |
| Hardware Target | Hailo8 (26 TOPS) |
| Hailo DFC Version | 3.33.x |
| วันที่ดำเนินการ | 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 |
| ผู้ดำเนินการ | PWD Vision Works — R&D |
| ไฟล์ HEF Output | DualBranchLPRNet_ThaiLP_...fixed.hef (3.5 MB) |

# สารบัญ

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้บันทึกกระบวนการแปลงโมเดล Deep Learning จาก format ONNX ให้เป็น HEF (Hailo Executable Format) เพื่อ deploy บน Hailo8 Neural Processing Unit ซึ่งเป็น Edge AI chip ที่มีประสิทธิภาพสูง 26 TOPS

โมเดล DualBranchLPRNet ถูกออกแบบมาสำหรับอ่านป้ายทะเบียนรถยนต์ไทย โดยมี 2 output หลักคือ ตัวอักษรบนป้าย (CTC-based) และจังหวัดที่ออกป้าย (Softmax 77 classes)

สถานะ: Compile สำเร็จ ✓ ไฟล์ Output: DualBranchLPRNet_ThaiLP_3x75x300_CTC48-Prov77_v20260503_fixed.hef ขนาดไฟล์: 3.5 MB ¦ Hardware Utilization: 73.2% (Compute) Calibration: Random data (ควร recalibrate ด้วยภาพจริงก่อน production)

ระหว่างกระบวนการพบปัญหา 3 อย่างที่ต้องแก้ไข ได้แก่ (1) InstanceNormalization ถูก Hailo DFC detect ผิดว่าเป็น LayerNorm และ crash ระหว่าง decompose (2) Calibration data อยู่ใน format NCHW แต่ Hailo ต้องการ NHWC และ (3) โมเดลไม่มี normalization layer ภายใน ทำให้ CPU ต้องทำ normalization แทน Neural Core ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไขและบันทึกใน script ชุดนี้

# 2. ภาพรวมโมเดล DualBranchLPRNet

## 2.1 สถาปัตยกรรม

โมเดลประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก:

- Feature Extractor — ResNet-style backbone (Conv + ResBlock x4) ประมวลผล feature map จาก input ภาพ

- Projection Head (proj) — แปลง feature map จาก spatial เป็น sequence แล้ว scale/bias ด้วย GroupNorm-style

- Dual Output Heads:

  - LPR Head — Conv + Reshape + Scale/Bias + Relu + Conv → ผลลัพธ์ตัวอักษร 48 classes (CTC)

  - Province Head — ReduceMean + Gemm → ผลลัพธ์จังหวัด 77 classes (Softmax)

| พารามิเตอร์ | ค่า |
| --- | --- |
| Input Shape | [Batch, 3, 75, 300] (NCHW) |
| Input Format | RGB float32, range 0.0–1.0 |
| Output 1 — lpr_logits | [Batch, 48, T] ตัวอักษร (CTC decode) |
| Output 2 — province_logits | [Batch, 77] จังหวัด (Softmax) |
| จำนวน ONNX Nodes (ก่อน fix) | 55 nodes |
| จำนวน ONNX Nodes (หลัง fix) | 41 nodes |
| ONNX Opset | 13 |

## 2.2 Op Types ที่ใช้

| Op Type | จำนวน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Conv | 13 | หลัก — feature extraction & LPR head |
| Relu | 11 | activation function |
| Add | 6 | residual connections |
| Constant | 10 | ค่าคงที่สำหรับ Reshape targets |
| Reshape | 4 → 0 (ถูกลบ) | ถูก bypass พร้อม InstanceNorm |
| InstanceNormalization | 2 → 0 (ถูกลบ) | GroupNorm pattern — แก้ไขด้วย fix_instancenorm.py |
| ReduceMean | 2 | Spatial pooling ก่อน head |
| Gemm | 1 | Province classifier (Fully Connected) |
| MaxPool | 1 | Downsampling |

# 3. กระบวนการแปลง ONNX → HEF

## 3.1 สภาพแวดล้อมและเครื่องมือ

| องค์ประกอบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Platform | Google Cloud Platform (GCP) VM |
| OS | Ubuntu 22.04 LTS |
| Python | 3.10 |
| Virtual Environment | hailo_env (venv) |
| Hailo DFC | hailo_sdk_client 3.33.x |
| GPU | ไม่มี — ประมวลผลด้วย CPU (fallback) |
| ONNX | opset 13 |

## 3.2 Scripts ที่ใช้งาน

| Script | หน้าที่ |
| --- | --- |
| inspect_onnx.py | วิเคราะห์ ONNX graph — แสดง op types, shapes, ค้นหา problematic patterns |
| fix_instancenorm.py | แก้ไข ONNX — bypass InstanceNorm subgraphs, สร้าง _fixed.onnx |
| compile_to_hef_v2.py | แปลง fixed ONNX → HEF ผ่าน Hailo DFC (translate → optimize → compile) |

## 3.3 ขั้นตอนดำเนินการ

### ขั้นตอนที่ 1 — รัน inspect_onnx.py วิเคราะห์โมเดล

คำสั่ง:

python3 inspect_onnx.py

ผลที่ได้: พบ InstanceNormalization 2 nodes ถูก wrap ด้วย Reshape (pattern ของ GroupNorm) และไม่พบ LayerNormalization node มาตรฐาน

📷 [ Screenshot ] inspect_onnx.py output — Op-type counts & ReduceMean nodes (สูง ≈ 6 cm)

### ขั้นตอนที่ 2 — รัน fix_instancenorm.py แก้ไข ONNX

คำสั่ง:

python3 fix_instancenorm.py

การดำเนินการ:

- Bypass proj.1 InstanceNorm: re-wire Mul ให้รับ Conv_output โดยตรง ลบ 7 nodes

- Bypass lpr_head.1 InstanceNorm: re-wire Mul ให้รับ lpr_head.0/Conv_output โดยตรง ลบ 7 nodes

- ONNX check: PASSED — โมเดลที่แก้ไขถูกต้องตาม ONNX specification

- บันทึกเป็น: DualBranchLPRNet_ThaiLP_3x75x300_CTC48-Prov77_v20260503_fixed.onnx

📷 [ Screenshot ] fix_instancenorm.py output — Removed nodes & ONNX check PASSED (สูง ≈ 6 cm)

### ขั้นตอนที่ 3 — รัน compile_to_hef_v2.py

คำสั่ง:

python3 compile_to_hef_v2.py \ --hw-arch hailo8 \ --onnx DualBranchLPRNet_ThaiLP_3x75x300_CTC48-Prov77_v20260503_fixed.onnx

กระบวนการภายใน:

- Translation — แปลง ONNX เป็น Hailo Network (HN) format

- Load Model Script — โหลด model_script.alls กำหนด calibration config

- Statistics Collection — forward pass 64 calibration samples เก็บ activation statistics

- Quantization — แปลง float32 weights เป็น INT8

- Mapping — แมป layers ลง 8 hardware clusters ของ Hailo8

- Kernel Compilation — สร้าง binary kernel สำหรับแต่ละ cluster

- HEF Assembly — รวมเป็นไฟล์ .hef

📷 [ Screenshot ] compile_to_hef_v2.py — Translation & Model Optimization phase (สูง ≈ 6 cm)

📷 [ Screenshot ] compile_to_hef_v2.py — Calibration progress bar (64/64) (สูง ≈ 6 cm)

📷 [ Screenshot ] compile_to_hef_v2.py — Hardware mapping grid (cluster_0 – cluster_7) (สูง ≈ 6 cm)

📷 [ Screenshot ] compile_to_hef_v2.py — Compilation success & HEF file size (สูง ≈ 6 cm)

# 4. ผลการดำเนินการ

## 4.1 สรุปผล

สถานะ: Compile สำเร็จ (Successful Compilation) ไฟล์ HEF: DualBranchLPRNet_ThaiLP_3x75x300_CTC48-Prov77_v20260503_fixed.hef ขนาด: 3.5 MB Context: Single-context (ทั้งโมเดลลงใน Hailo8 ชิปเดียว ไม่ต้องแบ่ง)

## 4.2 Hardware Resource Utilization

| Cluster | Control Utilization | Compute Utilization | Memory Utilization |
| --- | --- | --- | --- |
| cluster_0 | 50% | 100% | 15.6% |
| cluster_1 | 87.5% | 65.6% | 44.5% |
| cluster_2 | 62.5% | 43.8% | 21.9% |
| cluster_3 | 100% | 65.6% | 33.6% |
| cluster_4 | 87.5% | 93.8% | 50% |
| cluster_5 | 93.8% | 78.1% | 26.6% |
| cluster_6 | 81.3% | 85.9% | 25% |
| cluster_7 | 37.5% | 53.1% | 14.1% |
| รวม (Total) | 75% | 73.2% | 28.9% |

วิเคราะห์ผลการ mapping:

- Compute utilization รวม 73.2% — โมเดลใช้ hardware ในระดับเหมาะสม มี headroom เหลือ ~27% สำหรับ pipeline อื่น

- Memory utilization รวม 28.9% — ต่ำมาก แสดงว่าโมเดลมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ capacity ของ Hailo8

- cluster_0 Compute 100% — เป็น bottleneck จุดหนึ่ง อาจพิจารณา rebalance ใน future version

- cluster_7 ใช้งานน้อยที่สุด (37.5% / 53.1%) — มี spare capacity สำหรับขยายโมเดล

## 4.3 Bandwidth

| ประเภท | Bandwidth (ต่อ frame) |
| --- | --- |
| Model Input | 0.515 Mbps |
| Model Output | 0.015 Mbps |
| DDR Buffers | 0.0 Mbps (ไม่ใช้ external memory) |
| Inter-context | 0.0 Mbps (single-context) |

## 4.4 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

| # | ปัญหา | Root Cause | วิธีแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AccelerasValueError: shape mismatch ใน conv3 ระหว่าง LayerNorm Decomposition | InstanceNorm wrapped ด้วย Reshape ถูก Hailo DFC detect ว่าเป็น LayerNorm แล้ว crash ระหว่าง shape inference | fix_instancenorm.py — bypass Reshape→IN→Reshape subgraph, wire Mul โดยตรงกับ Conv output |
| 2 | BadInputsShape: calibration data (3,75,300) ไม่ตรงกับ network input (75,300,3) | Hailo ใช้ NHWC format แต่ calibration array เป็น NCHW | transpose calib: (N,C,H,W)→(N,H,W,C) ก่อนส่ง runner.optimize() |
| 3 | [warning] calibration set ไม่ได้ normalize, normalization จะรันบน CPU | ไม่มี normalization layer ภายในโมเดล ทำให้ Neural Core ไม่รับผิดชอบขั้นตอนนี้ | เพิ่ม normalization command ใน model_script.alls (แนะนำทำก่อน production) |

## 4.5 Warnings ที่ควรดำเนินการก่อน Production

⚠️ Warning 1: Random calibration data ผลกระทบ: Quantization scale factors ไม่ optimize สำหรับ LPR images จริง แก้ไข: รวบรวมภาพป้ายทะเบียน 64-200 ใบ บันทึกเป็น calib_lp.npy แล้วรัน compile ใหม่

⚠️ Warning 2: Normalization บน CPU แทน Neural Core ผลกระทบ: Throughput ลดลงเล็กน้อย เพราะ CPU ต้องทำ preprocessing ก่อนส่งข้อมูลให้ Hailo แก้ไข: เพิ่ม normalization(mean=[0,0,0], std=[255,255,255]) ใน model_script.alls

⚠️ Warning 3: optimization_level=0 (ไม่แนะนำสำหรับ production) ผลกระทบ: Quantization accuracy อาจต่ำกว่าที่ควรเป็น แก้ไข: เปลี่ยนเป็น optimization_level=2 พร้อม calibration data จริง

# 5. คำแนะนำการออกแบบ Web Application

สำหรับการนำ HEF model ไปใช้งานจริงในระบบ LPR บน Hailo8 ผ่าน Web Application แนะนำสถาปัตยกรรมและแนวทางดังนี้ครับ

## 5.1 ภาพรวม System Architecture

📷 [ Screenshot ] Architecture Diagram — Camera → Hailo8 → Backend API → Web Frontend (สูง ≈ 8 cm)

Detection Pipeline แบ่งออกเป็น 4 Layer:

- Capture Layer — กล้อง IP Camera หรือ USB Camera ส่ง frame มาที่ Edge Device

- Inference Layer — Hailo8 NPU รัน DualBranchLPRNet ด้วย HailoRT

- API Layer — Backend ประมวลผล output และ expose REST / WebSocket API

- Presentation Layer — Web Frontend แสดงผลแบบ real-time

## 5.2 Edge Device (Hailo8 Host)

### HailoRT Integration

ใช้ HailoRT Python API เชื่อมต่อกับ HEF:

from hailo_platform import HEF, VDevice, HailoStreamInterface hef = HEF('DualBranchLPRNet_..._fixed.hef') target = VDevice() with InferVStreams(network_group, input_vstreams_params, output_vstreams_params) as infer: infer.send({input_name: frame_nhwc}) output = infer.recv()

ข้อควรระวัง:

- Input ต้อง transpose เป็น NHWC ก่อนส่ง: frame.transpose(0, 2, 3, 1)

- Normalize ค่า pixel 0–1.0 ก่อนส่ง (หรือเพิ่ม normalization layer ใน model_script)

- Output lpr_logits ต้องผ่าน CTC decoder ก่อนได้ผลเป็น string

- Output province_logits ผ่าน argmax() ได้ class index แล้ว map กับ province list 77 จังหวัด

### CTC Decoder

ใช้ ctc_greedy_decoder หรือ beam search:

# ตัวอย่าง greedy decoder import numpy as np def ctc_decode(logits, blank_idx=0): indices = np.argmax(logits, axis=0) # [T] result = [] prev = -1 for idx in indices: if idx != blank_idx and idx != prev: result.append(idx) prev = idx return result # map กับ charset

## 5.3 Backend API Layer

### แนะนำ: FastAPI + WebSocket

| Endpoint | Method | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| /infer | POST | รับรูป JPEG/PNG ส่งคืน JSON {plate, province, confidence} |
| /stream | WebSocket | Stream ผลลัพธ์ real-time จาก video feed |
| /health | GET | ตรวจสอบสถานะ Hailo8 device |
| /history | GET | ดึงประวัติการอ่านป้ายทะเบียน |

Response JSON format (แนะนำ):

{ "plate": "กข 1234", "province": "กรุงเทพมหานคร", "confidence": { "plate": 0.92, "province": 0.98 }, "inference_ms": 12.4, "timestamp": "2026-05-04T11:30:00Z" }

### Image Preprocessing Pipeline

ทุก frame ที่รับเข้ามาต้องผ่านขั้นตอนนี้ก่อนส่ง Hailo:

- Resize: ปรับขนาดเป็น 300×75 px (width×height)

- Color space: แปลง BGR → RGB (ถ้ารับจาก OpenCV)

- Normalize: หารด้วย 255.0 → float32 [0.0, 1.0]

- Reshape: (H,W,C) → (1,H,W,C) เพิ่ม batch dimension

## 5.4 Frontend Web Application

### แนะนำ Tech Stack

| ส่วน | Technology | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Framework | React.js หรือ Vue.js | Component-based, รองรับ real-time update |
| Real-time | WebSocket (native) | Low-latency stream จาก backend |
| Video Display | HTML5 Canvas / Video | แสดง frame พร้อม bounding box overlay |
| UI Components | Tailwind CSS + shadcn/ui | สวยงาม responsive |
| State Management | Zustand หรือ Pinia | จัดการ detection history |

### Key UI Components ที่ควรมี

- Live Video Panel — แสดง camera feed พร้อม bounding box ของป้ายทะเบียน

- Detection Result Card — แสดง plate text, จังหวัด, confidence score, inference time

- History Table — รายการป้ายทะเบียนที่อ่านได้พร้อม timestamp

- Device Status Bar — แสดงสถานะ Hailo8, FPS, temperature

- Confidence Threshold Slider — ปรับ threshold สำหรับ filter ผลลัพธ์

## 5.5 Performance Targets

| Metric | Target | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Inference Latency | < 20 ms/frame | Hailo8 single inference |
| End-to-End Latency | < 100 ms | รวม preprocessing + API + network |
| Throughput | > 30 FPS | Real-time video processing |
| Concurrent Streams | 2-4 streams | ขึ้นกับ Hailo8 model ที่ใช้ |
| API Response Time | < 50 ms | สำหรับ single image POST |

## 5.6 ข้อควรระวัง (Production Checklist)

ก่อน deploy สู่ production ควรดำเนินการดังนี้: [ ] Recalibrate ด้วยภาพป้ายทะเบียนไทยจริง 100-200 ใบ [ ] เพิ่ม normalization layer ใน model_script.alls [ ] เปลี่ยน optimization_level=2 และ compile ใหม่ [ ] ทดสอบ accuracy กับชุดข้อมูล test set ก่อน deploy [ ] วัด inference latency จริงบน Hailo8 hardware [ ] ตั้งค่า error handling สำหรับกรณีอ่านป้ายไม่ได้ [ ] เพิ่ม logging สำหรับ monitoring ใน production

# 6. สรุปไฟล์และ Scripts

| ไฟล์ | ประเภท | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| DualBranchLPRNet_..._v20260503.onnx | Input | โมเดลต้นฉบับ (มี InstanceNorm) |
| DualBranchLPRNet_..._fixed.onnx | Intermediate | โมเดลที่แก้ไขแล้ว (InstanceNorm ถูก bypass) |
| DualBranchLPRNet_..._fixed.hef | Output ✓ | HEF พร้อม deploy บน Hailo8 — 3.5 MB |
| inspect_onnx.py | Script | วิเคราะห์ ONNX graph structure |
| fix_instancenorm.py | Script | แก้ไข InstanceNorm subgraph |
| preprocess_onnx.py | Script | สำหรับลบ LayerNormalization node (ไม่ได้ใช้ในกรณีนี้) |
| compile_to_hef_v2.py | Script | Main compile script (รองรับ --onnx, --calib-npy) |
| compile_to_hef.py | Script | Compile script เวอร์ชันเก่า (ใช้ _nolayernorm.onnx) |
| model_script.alls | Config | Hailo model script สำหรับ quantization config |

# 7. ขั้นตอนถัดไป (Next Steps)

- รวบรวม calibration images — ภาพป้ายทะเบียนไทยจริง 100-200 ใบ บันทึกเป็น calib_lp.npy

- Recalibrate & recompile — รัน compile_to_hef_v2.py ด้วย --calib-npy calib_lp.npy

- เพิ่ม normalization ใน model_script — offload preprocessing ไป Neural Core

- ทดสอบ HEF บน Hailo8 hardware จริง — วัด latency และ accuracy

- พัฒนา Backend API — FastAPI + HailoRT integration

- พัฒนา Web Frontend — React + WebSocket สำหรับ real-time display

- Integration test — ทดสอบ end-to-end pipeline ด้วย video จริง

PWD Vision Works  —  "Where Visions become Reality"